# เอกสารประกอบการสอน
วิชา CPE2225 Computer Network

# Chapter 5: Media Access Control (MAC)

## 1. การเข้าถึงแบบสุ่ม (Random Access)

การเข้าถึงแบบสุ่มหมายความว่าสถานีทุกตัวมีสิทธิ์เท่ากันในการส่งข้อมูล ไม่มีลำดับก่อนหลัง การตัดสินใจส่งขึ้นอยู่กับสถานะของสื่อกลาง เช่น ว่างหรือไม่ว่าง. ตัวอย่างโปรโตคอล:
- ALOHA: การเข้าถึงแบบสุ่มที่เก่าแก่ที่สุด พัฒนาขึ้นในปี 1970 สามารถใช้กับเครือข่ายไร้สายและแบบใช้สายได้ โดยมีทั้งแบบ Pure ALOHA และ Slotted ALOHA.
- CSMA: (Carrier Sense Multiple Access) ให้สถานีตรวจสอบสื่อก่อนส่ง เพื่อลดการชนกัน.
- CSMA/CD: (Collision Detection) ใช้ใน Ethernet สถานีตรวจจับการชนกันและส่งใหม่.
- CSMA/CA: (Collision Avoidance) ใช้ในเครือข่ายไร้สาย เช่น Wi-Fi ใช้กลยุทธ์ DIFS, SIFS, Contention Window, RTS/CTS/ACK.

## 2. การเข้าถึงแบบควบคุม (Controlled Access)

ในวิธีนี้ สถานีจะต้องปรึกษาหรือได้รับสิทธิ์ก่อนจึงสามารถส่งได้ ช่วยลดการชนกัน แต่ซับซ้อนกว่าวิธีการเข้าถึงแบบสุ่ม.

## 3. การใช้หลายช่องทาง (Channelization)

เป็นการแบ่งทรัพยากรของสื่อกลางออกเป็นหลายช่องทางเพื่อให้หลายสถานีสามารถใช้งานได้พร้อมกัน เช่น:
- FDMA (Frequency Division Multiple Access): แบ่งย่านความถี่
- TDMA (Time Division Multiple Access): แบ่งเวลา
- CDMA (Code Division Multiple Access): แบ่งด้วยรหัสเฉพาะ.

## 4. สรุป (Summary)

Media Access Control (MAC) เป็นกลไกสำคัญในการจัดการการเข้าถึงสื่อกลาง ทั้งแบบสุ่ม แบบควบคุม และแบบใช้หลายช่องทาง เพื่อให้การสื่อสารในเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการชนกันของข้อมูล.

## ตารางเปรียบเทียบวิธีการเข้าถึงสื่อ (Media Access Methods)

| วิธีการ (Method) | หลักการทำงาน (Principle) | ข้อดี (Advantages) | ข้อจำกัด (Disadvantages) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pure ALOHA | ส่งข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากชนกันต้องส่งใหม่ | ง่ายในการใช้งาน | ประสิทธิภาพต่ำ (เฉลี่ย ~18%) |
| Slotted ALOHA | แบ่งเวลาเป็นช่วง (Slot) และส่งเฉพาะต้น Slot | ประสิทธิภาพสูงกว่า Pure ALOHA (~36%) | ต้องการการซิงโครไนซ์เวลา |
| CSMA | ตรวจสอบช่องสัญญาณก่อนส่ง | ลดโอกาสการชนกันได้ | ยังคงมีโอกาสชนกันหากตรวจสอบไม่ทัน |
| CSMA/CD | ตรวจจับการชนกันและส่งใหม่ (ใช้ใน Ethernet) | เหมาะกับเครือข่ายแบบใช้สาย | ไม่เหมาะกับเครือข่ายไร้สาย |
| CSMA/CA | หลีกเลี่ยงการชนโดยใช้ SIFS, DIFS, RTS/CTS/ACK | เหมาะกับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) | ซับซ้อนกว่าและมี Overhead เพิ่ม |
| FDMA | แบ่งย่านความถี่ให้แต่ละผู้ใช้ | ลดการชนกันได้ดี | สิ้นเปลืองความถี่เมื่อผู้ใช้ไม่ส่งข้อมูล |
| TDMA | แบ่งเวลาเป็น Slot ให้ผู้ใช้แต่ละคน | ใช้งานยุติธรรม, ลดการชนกัน | ต้องการการซิงโครไนซ์เวลา |
| CDMA | ใช้รหัสเฉพาะสำหรับผู้ใช้แต่ละคน | หลายผู้ใช้สามารถส่งพร้อมกันได้ | ซับซ้อน ต้องการการประมวลผลสูง |