การไบแอส LED

1. ไบแอสด้วยตัวต้านทาน

รูปที่ 1

KVL	:	VCC = VRS + VLED

ILED = (VCC – VLED) / RS

ตัวอย่าง LED1

จงออกแบบหลอด LED ทำงานที่แรงดัน 12 V กำลัง 1 วัตต์ เมื่อ LED เบอร์ MLCAWT-A1-0000-000XE1 มีแรงดันไบแอสตรง VF = 3.2 V ที่กระแสทดสอบ (Itest) 100 mA และกระสูงสุด (Imax) 350 mA

วิธีทำ

VLED = VF =3.2 V

VCC = 12 V ดังนั้น

จำนวน  LED = VCC / VF = (12 V / 3.2 V) = 3.75

= 3 ตัว

รูปที่ 2

กำหนดกำลังของวงจรหลอด LED เท่ากับ 1 W ดังนั้น

P = VI = 1 W

I = (1 W) / (12 V) = 83 mA

จะได้ VLED = 3 VLED = 3(3.2 V) = 9.6 V

และหาค่า R ที่กระแสไบแอส LED = 83 mA และ P = 1 W ได้เป็น

RS = (VCC – VLED)/ILED

= (12 V – 9.6 V)/ 83 mA = 28.8 Ω

- ถ้าไบแอส LED ที่กระแสทดสอบ 100 mA สามารถคำนวณ R ได้เท่ากับ

RS = (12 V - 9.6 V) / 100 mA = 24 Ω

ซึ่งจะได้กำลังงานของ LED เป็น

P = VI = (12 V)(100 mA) = 1.2 W

- ถ้าเลือก LED ที่มีค่ากระแสทดสอบประมาณ 83 mA ก็จะได้ PLED = 1 W ที่ RS = 28.8 Ω

2. ไบแอสด้วยแหล่งจ่ายกระแสคงที่

รูปที่ 3

ไบแอสโดยกำหนดกระแสไบแอส IDC ให้เท่ากับกระแส ILED

ตัวอย่าง LED2

จงออกแบบหลอด LED ทำงานที่แรงดัน 12 V กำลัง 1 วัตต์ เมื่อ LED เบอร์ MLCAWT-A1-0000-000XE1 มีแรงดันไบแอสตรง VF = 3.2 V ที่กระแสทดสอบ (Itest) 100 mA และกระสูงสุด (Imax) 350 mA โดยใช้วิธีไบแอส LED ด้วยแหล่งจ่ายกระแสคงที่

วิธีทำ

เมื่อใช้ LED จำนวน 3 ตัว จะได้ VLED = 9.6 V เมื่อ VCC = 12 V จะได้

VA = VCC = 12 V, VB = 9.6 V และ VAB = (VA – VB) = (12 V – 9.6 V) = 2.4 V

รูปที่ 4

เมื่อใช้ LM317 เป็นแหล่งจ่ายกระแสคงที่

รูปที่ 5

IDC = Vref / R เมื่อ Vref = 1.25 V ดังนั้น IDC = 1.25 V / R โดยที่ IDC = ILED = 83 mA จะได้

ILED = 83 mA = 1.25 V / R

R = 1.25 V / 83 mA = 15 Ω

VAB = (VA – VB) = (12 V – 9.6 V) = 2.4 V