# รายละเอียดเพิ่มเติม ไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบบัส และสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์

# 5. ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)

Microprocessor เป็นสมองของระบบคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งและควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ โดยใช้ตัวเลขฐานสอง (0 และ 1) ในการทำงาน

ส่วนประกอบหลักของไมโครโปรเซสเซอร์มีดังนี้:

- ROM (Read-Only Memory): หน่วยความจำถาวร ใช้สำหรับเก็บโปรแกรมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น เฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ

- RAM (Random-Access Memory): หน่วยความจำชั่วคราว ใช้เก็บข้อมูลระหว่างการประมวลผล ข้อมูลจะหายเมื่อปิดเครื่อง

- I/O (Input/Output): ส่วนรับข้อมูลจากภายนอก เช่น เซ็นเซอร์ และส่งผลลัพธ์ออกไป เช่น จอแสดงผล หรือมอเตอร์

## โจทย์ตัวอย่าง

หากระบบควบคุมอัตโนมัติของโรงงานมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องการให้ผลลัพธ์แสดงบนหน้าจอ ให้ระบุบทบาทของ ROM, RAM และ I/O ในกระบวนการนี้

### วิธีทำ

1. ROM → เก็บโปรแกรมสำหรับการควบคุมการประมวลผลของไมโครโปรเซสเซอร์
2. RAM → เก็บค่าที่เซ็นเซอร์วัดได้ชั่วคราวก่อนนำไปประมวลผล
3. I/O → อินพุตรับค่าจากเซ็นเซอร์ และเอาต์พุตส่งข้อมูลไปยังหน้าจอเพื่อแสดงผล

# 6. ระบบบัส (System Bus)

ระบบบัสเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร์ ทำหน้าที่เชื่อมโยง CPU กับหน่วยความจำและอุปกรณ์ I/O เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

| ประเภทบัส | ทิศทางการทำงาน | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| Address Bus | ทางเดียว (Unidirectional) | ส่งตำแหน่งข้อมูลจาก CPU ไปยังหน่วยความจำหรือ I/O |
| Data Bus | สองทาง (Bidirectional) | ส่งข้อมูลเข้าและออกจาก CPU |
| Control Bus | สองทาง | ประสานงานและควบคุมการทำงานของทุกส่วนประกอบ |

สัญญาณนาฬิกา (Clock Signals): ใช้สำหรับซิงโครไนซ์การทำงานของทุกองค์ประกอบ เพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

## โจทย์ตัวอย่าง

หาก CPU ต้องการอ่านข้อมูลจาก RAM ให้ระบุขั้นตอนการทำงานของ Address Bus, Data Bus และ Control Bus

### วิธีทำ

1. Address Bus → ส่งตำแหน่ง (Address) ของข้อมูลใน RAM ไปยัง CPU
2. Control Bus → ส่งสัญญาณควบคุมเพื่อระบุว่าเป็นการอ่านข้อมูล (READ Operation)
3. Data Bus → รับข้อมูลจาก RAM แล้วส่งกลับไปยัง CPU

# 7. สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์

สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้:

1. Von Neumann Architecture:
- ใช้หน่วยความจำเดียวกันในการเก็บโปรแกรมและข้อมูล
- ประหยัดต้นทุนการผลิต ราคาถูก
- ไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมและข้อมูลได้พร้อมกัน ทำให้ทำงานช้ากว่า

2. Harvard Architecture:
- แยกหน่วยความจำสำหรับโปรแกรมและข้อมูลออกจากกัน
- สามารถเข้าถึงโปรแกรมและข้อมูลพร้อมกัน ทำให้ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูงกว่า
- นิยมใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่ เช่น Arduino และ PIC

## โจทย์ตัวอย่าง

ระบบที่ต้องการประมวลผลข้อมูลแบบ Real-Time เช่น ระบบเบรก ABS ของรถยนต์ ควรเลือกสถาปัตยกรรมใด พร้อมเหตุผล

### วิธีทำ

ควรเลือก Harvard Architecture เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมได้พร้อมกัน ทำให้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองทันต่อเหตุการณ์