บทที่ 2 ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์

Chapter 2 Bipolar Junction Transistors (BJTs)

บทนำ

2.1 โครงสร้างและสัญลักษณ์ (Physical Structure and Circuit Symbols)

2.2 ช่วงการทำงาน (Mode of Operations)

2.3 การใช้ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์เป็นวงจรขยาย (BJT as Amplifiers)

2.4 การใช้ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์เป็นสวิตซ์ (BJT as Switch)

2.5 ทรานซิสเตอร์กำลัง (Power BJTs)

2.1 โครงสร้างและสัญลักษณ์

รูปที่ 2.1 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ NPN

รูปที่ 2.2 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ PNP

2.2 ช่วงการทำงาน

ช่วงการทำงานของทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์มี 3 ช่วงการทำงานคือ ช่วงแอกตีฟ (Active Region) ช่วงคัตออฟ (Cutoff Region) และช่วงอิ่มตัว (Saturation Region) ตังตารางในตารางที่ 1

ตารางที่ 1

| Mode | EBJ | CBJ |
| --- | --- | --- |
| คัตออฟ | ไบแอสย้อนกลับ | ไบแอสย้อนกลับ |
| แอคตีฟ | ไบแอสตรง | ไบแอสย้อนกลับ |
| แซททูเรชั่น | ไบแอสตรง | ไบแอสตรง |

2.2.1 การทำงานของทรานซิสเตอร์ NPN ในช่วงแอคตีฟ

รูปที่ 2.3 การไบแอสอย่างง่ายของทรานซิสเตอร์ NPN

สมการ Ebers and Moll Equtions

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

วงจรสมมูลย์ (Equivalent Circuit Models)

รูปที่ 1 วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์

รูปที่ 2 ซีเนอร์เร็กกูเลเตอร์

รูปที่ 3 แหล่งจ่ายกำลัง

Assignment: งานครั้งที่ 4 
ออกแบบ Linear power supply ที่ใช้ Zener Diode เป็นแรงดันอ้างอิง

- เลือกแรงดันเอาต์พุต 9 V เมื่อแรงดันหม้อแปลง 24 Vrms (Vp = 33.94 V)

- เลือกกระแสเอาต์พุต 1.5 A

- เลือกทรานซิสเตอร์กำลัง เบอร์ TIP31C (100 V, 3 A) หรือ TIP41C (100 V, 6 A)

- เลือกซีเนอร์ไดโอด

จากวงจร 	VZD = VBE + Vo

กำหนด VBE ของทรานซิสเตอร์กำลัง TIP41C @ IC = 1.5 A มีค่าประมาณ 0.8 V – 1 V

ดังนั้น		VZD = 0.8 V + 9 V

= 9.8 V

จะได้ซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N5240B มีค่า VZ = 10 V @ IZT = 20 mA ขนาด 500 mW

- คำนวณตัวต้านทานไบแอสซีเนอร์ไดโอด

เนื่องจาก IRS = IZD + IBQ1

IBQ1 = IE1/(β + 1) ; IE1 = IL =1.5 A

จาก datasheet βDC = 20 ดังนั้น และ IE1 = IL =1.5 A

IBQ1 = 1.5 A / (20 +1) = 71 mA จะได้

IRS = 20 mA + 71 mA = 91 mA

และจะได้ RS = (Vrec – VZD) / IRS

= (33.94 V – 10 V) / 91 mA

= 263 Ω