# เอกสารประกอบการสอน
วิชา CPE2225 Computer Network

# Chapter 3: Introduction to Physical Layer

## 1. ข้อมูลและสัญญาณ (Data and Signals)

ชั้นกายภาพทำหน้าที่เคลื่อนย้ายข้อมูลในรูปแบบของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านสื่อส่งข้อมูล ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลแอนะล็อก (ต่อเนื่อง เช่น เสียงพูด) และข้อมูลดิจิทัล (ไม่ต่อเนื่อง เช่น ค่า 0 และ 1). สัญญาณก็แบ่งได้เป็นแอนะล็อก (มีค่าต่อเนื่อง) และดิจิทัล (มีค่าเพียงบางค่า เช่น 0,1).

## 2. สัญญาณแอนะล็อกแบบคาบ (Periodic Analog Signals)

สัญญาณแบบคาบอาจเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave) หรือสัญญาณผสมที่ประกอบด้วยหลายคลื่นไซน์. คุณสมบัติสำคัญ ได้แก่:
- Amplitude: ความเข้มสูงสุด
- Period & Frequency: คาบและความถี่เป็นผกผันกัน
- Phase: ระยะเฟสของคลื่น
- Wavelength: ความยาวคลื่นสัมพันธ์กับความเร็วและความถี่.

## 3. สัญญาณดิจิทัล (Digital Signals)

สัญญาณดิจิทัลมักไม่มีคาบ จึงใช้คำว่าอัตราบิต (Bit Rate) แทนความถี่ Bit Rate คือจำนวนบิตที่ส่งได้ต่อวินาที (bps). ตามทฤษฎีฟูเรียร์ สัญญาณดิจิทัลสามารถมองเป็นสัญญาณแอนะล็อกผสมที่มีแบนด์วิดท์อนันต์ได้.

## 4. การเสื่อมสภาพของสัญญาณ (Transmission Impairment)

เมื่อสัญญาณเดินทางผ่านสื่อส่งข้อมูลจะเกิดการเสื่อมสภาพ เช่น:
- Attenuation: การสูญเสียพลังงาน
- Distortion: การบิดเบือนของสัญญาณ
- Noise: สัญญาณรบกวนหลายประเภท เช่น Thermal Noise, Crosstalk, Impulse Noise
ค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ใช้ประเมินคุณภาพ.

## 5. ข้อจำกัดอัตราข้อมูล (Data Rate Limits)

อัตราการส่งข้อมูลขึ้นกับแบนด์วิดท์ ระดับสัญญาณ และคุณภาพของช่องสัญญาณ.
- Nyquist Bit Rate: ใช้สำหรับช่องทางที่ไม่มีสัญญาณรบกวน
- Shannon Capacity: ใช้สำหรับช่องทางที่มีสัญญาณรบกวน.

## 6. ประสิทธิภาพเครือข่าย (Performance)

การวัดประสิทธิภาพของเครือข่ายประกอบด้วย:
- Bandwidth: ปริมาณข้อมูลสูงสุด (Hz หรือ bps)
- Throughput: อัตราข้อมูลจริงที่ส่งได้
- Latency (Delay): เวลาที่ใช้ส่งข้อมูลถึงปลายทาง
- Jitter: ความแปรปรวนของดีเลย์ในแต่ละแพ็กเก็ต
นอกจากนี้ยังมี Bandwidth-Delay Product ใช้บ่งบอกปริมาณบิตที่อยู่ในลิงก์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง.

## 7. สรุป (Summary)

ในบทนี้ได้ศึกษาเรื่องข้อมูลและสัญญาณ (Analog/Digital), สัญญาณคาบ, การเสื่อมสภาพของสัญญาณ, ข้อจำกัดของอัตราข้อมูล และการวัดประสิทธิภาพเครือข่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของชั้นกายภาพในระบบเครือข่าย.

## ตารางเปรียบเทียบและสรุปเพิ่มเติม

### 1. ตารางเปรียบเทียบสัญญาณ Analog และ Digital

| คุณสมบัติ | สัญญาณ Analog | สัญญาณ Digital |
| --- | --- | --- |
| ลักษณะของข้อมูล | ต่อเนื่อง (Continuous) | ไม่ต่อเนื่อง (Discrete: 0,1) |
| ค่าที่เป็นไปได้ | มีค่าหลากหลายอนันต์ | มีค่าเพียงบางค่า เช่น 0,1 |
| ตัวอย่าง | เสียงพูด, คลื่นวิทยุ | ข้อมูลในคอมพิวเตอร์, ไฟล์ดิจิทัล |
| การใช้งาน | การสื่อสารแบบเก่า เช่น โทรศัพท์อนาล็อก | การสื่อสารดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์มือถือ |

### 2. ตารางสรุปตัวอย่าง Transmission Impairments

| ประเภท | ความหมาย | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| Attenuation | การสูญเสียพลังงานของสัญญาณเมื่อเดินทางไกล | สัญญาณ Wi-Fi อ่อนลงเมื่ออยู่ไกลจากเราเตอร์ |
| Distortion | สัญญาณเปลี่ยนรูปร่างหรือรูปคลื่น | เสียงเพี้ยนเมื่อส่งผ่านสายที่ยาว |
| Noise | สัญญาณรบกวนจากแหล่งภายนอก | Thermal noise, Crosstalk, Impulse noise |