# บทที่ 4 การวิเคราะห์เวลาประวิงในเครือข่าย (Network Delay Analysis)

## 4.1 บทนำ

ในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องเดินทางจากโฮสต์ต้นทางไปยังโฮสต์ปลายทางผ่านอุปกรณ์เครือข่ายหลายชนิด เช่น Router และ Switch

ในทางปฏิบัติการส่งข้อมูลไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่จะมีเวลาที่ข้อมูลต้องใช้ในการเดินทางผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งเรียกว่า Delay หรือ Latency

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย ได้แก่

- Throughput

- Delay

- Packet Loss

- Bandwidth

## 4.2 Packet Switching

อินเทอร์เน็ตใช้หลักการ Packet Switching

ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นหน่วยย่อยที่เรียกว่า Packet

แต่ละ Packet จะมีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่

- Header

- Payload

Packet จะถูกส่งผ่าน Router หลายตัวก่อนถึงปลายทาง

## 4.3 ประเภทของ Delay

Delay ในเครือข่ายแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก

1 Processing Delay

2 Queuing Delay

3 Transmission Delay

4 Propagation Delay

## 4.3.1 Processing Delay

Processing Delay คือเวลาที่ Router ใช้ในการประมวลผล Packet เช่น

- ตรวจสอบ Header

- ตรวจสอบ Error

- ค้นหา Routing Table

- ตรวจสอบ TTL

Processing Delay โดยทั่วไปมีค่าระดับไมโครวินาที

## 4.3.2 Queuing Delay

Queuing Delay คือเวลาที่ Packet ต้องรออยู่ใน Queue ก่อนที่จะถูกส่งออกไปยังลิงก์

ปัจจัยที่มีผลต่อ Queuing Delay ได้แก่

- จำนวน Packet ที่มาถึง Router

- ขนาด Buffer

- ความเร็วของลิงก์

## 4.3.3 Transmission Delay

Transmission Delay คือเวลาที่ใช้ในการส่ง Packet ลงสู่ลิงก์

สูตร

d_trans = L / R

โดยที่

L = ขนาด Packet (bits)

R = Data Rate (bits/sec)

## ตัวอย่างการคำนวณ Transmission Delay

กำหนด

Packet size = 1500 bytes

Link speed = 100 Mbps

แปลงหน่วย

1500 bytes = 12000 bits

d_trans = 12000 / (100 × 10^6)

= 120 microseconds

## 4.3.4 Propagation Delay

Propagation Delay คือเวลาที่สัญญาณเดินทางผ่านตัวกลาง

สูตร

d_prop = d / s

d = ระยะทาง

s = ความเร็วของสัญญาณ

## ตัวอย่าง Propagation Delay

กำหนด

ระยะทาง = 100 km

ความเร็วสัญญาณ = 2 × 10^8 m/s

d_prop = 100000 / (2 × 10^8)

= 0.0005 sec

= 0.5 ms

## 4.4 Traffic Intensity

Traffic Intensity เป็นตัววัดความหนาแน่นของทราฟฟิกในเครือข่าย

ρ = La / R

L = Packet size

a = Packet arrival rate

R = Transmission rate

## การวิเคราะห์ Traffic Intensity

กรณี

ρ < 1

ระบบทำงานได้ปกติ

ρ ≈ 1

Delay เพิ่มสูงขึ้น

ρ > 1

Queue เติบโตไม่จำกัด

เกิด Packet Loss

## 4.5 Packet Loss

Packet Loss เกิดขึ้นเมื่อ Router ไม่สามารถเก็บ Packet เพิ่มได้

สาเหตุ เช่น

- Buffer เต็ม

- Congestion

- Network Failure

## 4.6 End-to-End Delay

End-to-End Delay คือเวลารวมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ประกอบด้วย

- Processing delay

- Queuing delay

- Transmission delay

- Propagation delay

## สูตร End-to-End Delay

สมมติว่ามี Router N-1 ตัว

d_end-end =

N(d_proc + d_trans + d_prop)

## 4.7 ผลกระทบของ Delay ต่อ Application

Application ต่าง ๆ ต้องการ Delay แตกต่างกัน

VoIP – Delay ต่ำมาก

Online Gaming – Delay ต่ำมาก

Video Conference – Delay ต่ำ

Streaming – Delay ปานกลาง

Web Browsing – Delay ไม่สำคัญมาก

## 4.8 แนวทางลด Delay

วิธีลด Delay ในเครือข่าย เช่น

- เพิ่ม Bandwidth

- ใช้ Router ประสิทธิภาพสูง

- ใช้ Content Delivery Network (CDN)

- ใช้ Edge Computing

- ใช้ Load Balancing

## 4.9 ตัวอย่างการวิเคราะห์ Delay จริง

สมมติ

Packet size = 1000 bytes

Link speed = 1 Gbps

Distance = 200 km

นักศึกษาสามารถใช้สูตร Transmission delay และ Propagation delay เพื่อคำนวณ Delay ได้

## 4.10 สรุป

Delay เป็นตัวชี้วัดสำคัญของประสิทธิภาพเครือข่าย

การเข้าใจ Delay ช่วยให้สามารถออกแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงได้

## แบบฝึกหัดท้ายบท

1 Delay ในเครือข่ายมีทั้งหมดกี่ประเภท

2 Processing Delay คืออะไร

3 สูตร Transmission Delay คืออะไร

4 สูตร Propagation Delay คืออะไร

5 Traffic Intensity คืออะไร

6 Packet Loss เกิดขึ้นได้อย่างไร

7 End-to-End Delay คืออะไร

8 Application ใดต้องการ Delay ต่ำที่สุด

9 จงคำนวณ Transmission delay ของ packet ขนาด 12000 bits บนลิงก์ 10 Mbps

10 หากระยะทาง 50 km และความเร็วสัญญาณ 2×10^8 m/s จงหาค่า Propagation delay

## Quiz สำหรับการทดสอบ

1 Delay ที่เกิดจากการตรวจสอบ Header เรียกว่าอะไร

A Processing Delay

B Transmission Delay

C Propagation Delay

D Packet Delay

2 สูตร Transmission Delay คืออะไร

A L×R

B L/R

C R/L

D R×L

3 Traffic Intensity เขียนเป็นสมการใด

A La/R

B R/La

C L/R

D a/L

อ้างอิง

[1] Behrouz A. Forouzan, “Data Communications and networking”, 5th, McGraw-Hill, 2013