# บทที่ 1 สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสาร
Communication Network Architecture

เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี (Undergraduate Lecture Notes)

# 1. บทนำ (Introduction)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของโลกดิจิทัลในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ การสตรีมวิดีโอ หรือระบบ Internet of Things (IoT) 
ล้วนต้องอาศัยระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Network Architecture) 
เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบระบบเครือข่าย โดยกำหนดวิธีการแบ่งหน้าที่การทำงานของระบบสื่อสารออกเป็นส่วนต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถพัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบได้ง่าย

แนวคิดสำคัญของสถาปัตยกรรมเครือข่ายคือ “Layered Architecture” หรือการแบ่งระบบออกเป็นชั้น (Layer) 
แต่ละชั้นมีหน้าที่เฉพาะและติดต่อกับชั้นข้างเคียงผ่านอินเทอร์เฟซที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

# 2. แนวคิดการแบ่งชั้นโปรโตคอล (Protocol Layering)

ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนสูง เพราะต้องจัดการกับกระบวนการจำนวนมาก เช่น

- การกำหนดแอดเดรส (Addressing)
- การกำหนดเส้นทาง (Routing)
- การตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error Detection)
- การควบคุมการไหลของข้อมูล (Flow Control)
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security)

หากระบบทั้งหมดถูกออกแบบให้ทำงานรวมกันในหน่วยเดียวจะทำให้ระบบมีความซับซ้อนสูงมาก 
ดังนั้นจึงมีการใช้แนวคิดการแบ่งชั้นโปรโตคอลเพื่อจัดโครงสร้างของระบบ

ข้อดีของ Protocol Layering ได้แก่
1. ลดความซับซ้อนของระบบ
2. สามารถพัฒนาแต่ละส่วนได้อย่างอิสระ
3. ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น
4. ทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ง่ายขึ้น

# 3. การเชื่อมต่อเชิงตรรกะ (Logical Connections)

แม้ว่าการสื่อสารในเครือข่ายจะเกิดขึ้นผ่านหลายชั้นของระบบ แต่ในเชิงตรรกะ (Logical View) 
จะดูเหมือนว่าชั้นเดียวกันของอุปกรณ์สองฝั่งกำลังสื่อสารกันโดยตรง

ตัวอย่างเช่น

Application Layer ของเครื่องต้นทาง
ดูเหมือนจะสื่อสารกับ Application Layer ของเครื่องปลายทางโดยตรง

แต่ในความเป็นจริง ข้อมูลจะต้องผ่าน
Transport Layer → Network Layer → Data Link Layer → Physical Layer

แนวคิดนี้เรียกว่า Logical Communication

# 4. Plaintext และ Ciphertext

Plaintext คือข้อมูลต้นฉบับที่สามารถอ่านเข้าใจได้โดยตรง เช่น ข้อความทั่วไป หรือไฟล์ข้อมูล

Ciphertext คือข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้ว ทำให้ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้โดยตรง 
จำเป็นต้องใช้กุญแจถอดรหัส (Decryption Key)

ตัวอย่าง
Plaintext: HELLO NETWORK
Ciphertext: A7F92BC31E

การเข้ารหัสมีความสำคัญอย่างมากในเครือข่ายสมัยใหม่ เช่น
HTTPS, VPN, SSL/TLS

# 5. แบบจำลอง TCP/IP

TCP/IP Protocol Suite เป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ใช้จริงบนอินเทอร์เน็ต

โครงสร้าง TCP/IP แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ได้แก่

1 Application Layer
2 Transport Layer
3 Network Layer
4 Data Link Layer
5 Physical Layer

แต่ละชั้นมีหน้าที่เฉพาะและทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลสามารถเดินทางจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้

# 6. Physical Layer

Physical Layer เป็นชั้นล่างสุดของสถาปัตยกรรมเครือข่าย

หน้าที่หลักคือ
- การส่งสัญญาณบิตผ่านสื่อกลาง
- การกำหนดมาตรฐานทางไฟฟ้า
- การกำหนดประเภทของสายสัญญาณ

ตัวอย่างสื่อกลาง ได้แก่
- สายทองแดง (Copper Cable)
- ใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
- คลื่นวิทยุ (Wireless Radio)

# 7. Data Link Layer

Data Link Layer ทำหน้าที่ควบคุมการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกัน

หน้าที่สำคัญ ได้แก่
- Framing
- Error Detection
- Medium Access Control

โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง เช่น
Ethernet
Wi‑Fi (IEEE 802.11)

# 8. Network Layer

Network Layer ทำหน้าที่กำหนดเส้นทางการส่งข้อมูลจากโฮสต์ต้นทางไปยังโฮสต์ปลายทาง

หน้าที่สำคัญ
- Logical Addressing (IP Address)
- Routing
- Packet Forwarding

ตัวอย่างโปรโตคอล ได้แก่
Internet Protocol (IP)
ICMP

# 9. Transport Layer

Transport Layer ทำหน้าที่จัดการการสื่อสารระหว่างโปรเซสของเครื่องต้นทางและปลายทาง

บริการหลักของชั้นนี้ ได้แก่
- Segmentation
- Flow Control
- Error Control
- Reliable Communication

โปรโตคอลหลัก ได้แก่
TCP
UDP

# 10. Application Layer

Application Layer เป็นชั้นที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้โดยตรง

ตัวอย่างโปรโตคอล ได้แก่

HTTP – ใช้สำหรับเว็บ
FTP – ใช้สำหรับการโอนย้ายไฟล์
SMTP – ใช้สำหรับอีเมล
DNS – ใช้สำหรับแปลงชื่อโดเมน

# 11. แบบจำลอง OSI

OSI Model เป็นแบบจำลองมาตรฐานที่พัฒนาโดย ISO

ประกอบด้วย 7 ชั้น ได้แก่

1 Application
2 Presentation
3 Session
4 Transport
5 Network
6 Data Link
7 Physical

OSI Model ใช้เพื่อการศึกษาและอธิบายโครงสร้างเครือข่าย

# 12. Encapsulation และ Decapsulation

Encapsulation คือกระบวนการที่ข้อมูลถูกห่อด้วย header ของแต่ละโปรโตคอลเมื่อส่งผ่านแต่ละชั้น

Application Data
→ TCP Segment
→ IP Packet
→ Frame
→ Bits

เมื่อข้อมูลถึงปลายทาง จะเกิดกระบวนการ Decapsulation

# 13. หน่วยข้อมูลของแต่ละชั้น

Application Layer : Message
Transport Layer : Segment
Network Layer : Packet
Data Link Layer : Frame
Physical Layer : Bit

# 14. กรณีศึกษา: การเปิดเว็บไซต์

เมื่อผู้ใช้พิมพ์ URL ใน Web Browser

1 Browser ส่ง HTTP Request
2 TCP สร้าง Segment
3 IP สร้าง Packet
4 Ethernet สร้าง Frame
5 Physical Layer ส่ง Bit ผ่านสายสัญญาณ

Router ในอินเทอร์เน็ตจะทำหน้าที่กำหนดเส้นทางจนข้อมูลถึง Web Server

# 15. สรุป

สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบอินเทอร์เน็ต

แนวคิดสำคัญ ได้แก่
Protocol Layering
TCP/IP Architecture
OSI Model
Encapsulation

การเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

# แบบฝึกหัดท้ายบท

1 อธิบายแนวคิด Protocol Layering
2 เปรียบเทียบ OSI Model กับ TCP/IP
3 Physical Layer ทำหน้าที่อะไร
4 Network Layer มีหน้าที่อะไร
5 Encapsulation คืออะไร
6 Logical Connection คืออะไร
7 Plaintext กับ Ciphertext ต่างกันอย่างไร
8 Application Layer มีโปรโตคอลอะไรบ้าง
9 Transport Layer ทำหน้าที่อะไร
10 อธิบายขั้นตอนการเปิดเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เน็ต