# เอกสารประกอบการสอน
วงจรเข้ารหัส (Encoder Circuit)

# 1. ความหมายของ Encoder

Encoder (ตัวเข้ารหัส) คือวงจรที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณอินพุตหลายเส้น ให้เป็นรหัสฐานสองที่สอดคล้องกับตำแหน่งของอินพุตนั้น ในตัวอย่างนี้เป็นวงจร 8-to-3 Encoder พร้อมเอาต์พุต ST (Strobe/Output Valid).

# 2. อธิบายการทำงานของวงจร

1. อินพุต (0–7): มีอินพุตทั้งหมด 8 เส้น แต่ละครั้งจะมีการกดสวิตช์เลือกเพียงหนึ่งเส้น
2. เอาต์พุต: เป็นรหัสฐานสอง 3 บิต (2², 2¹, 2⁰) + สัญญาณ ST
3. ไดโอด: ทำหน้าที่กำหนดทิศทางของสัญญาณ ป้องกันไม่ให้สัญญาณย้อนกลับ
4. ตัวต้านทาน Pull-up: ทำให้เอาต์พุตอยู่ที่ระดับ Logic “1” ถ้าไม่มีการดึงสัญญาณลงกราวด์
5. เมื่อกดอินพุตใด วงจรจะเข้ารหัสหมายเลขอินพุตนั้นออกมาเป็นรหัสฐานสองที่เอาต์พุต

# 3. ตารางความจริง (Truth Table)

| อินพุต (Active) | เอาต์พุต 2² | เอาต์พุต 2¹ | เอาต์พุต 2⁰ | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 4. ประเด็นประกอบการสอน

- ไดโอด: ทำหน้าที่กำหนดทิศทางสัญญาณ
- Pull-up Resistor: ทำให้อินพุตอยู่ที่ logic 1 ถ้าไม่มีการกดสวิตช์
- ST: ใช้ตรวจสอบว่ามีการเลือกอินพุตแล้ว
- Encoder ช่วยลดจำนวนเส้นสัญญาณ จาก 8 เส้น เหลือเพียง 3 เส้น + ST

# 5. สรุป

วงจรนี้เป็น Encoder แบบ 8-to-3 ที่ใช้ไดโอดและตัวต้านทานในการทำงาน ทำให้สามารถเข้ารหัสอินพุตจาก 8 เส้นให้ออกมาเป็นรหัสฐานสอง 3 บิต และมีสัญญาณ ST แสดงสถานะเมื่อมีการกดสวิตช์เลือกอินพุต.