# รายละเอียดเพิ่มเติม เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์

# 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์

เซ็นเซอร์ (Sensor) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับสิ่งเร้า (Stimulus) ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า เช่น ความร้อน แรงดัน ความเร็ว แสง และเสียง แล้วทำการแปลงสิ่งเร้านั้นให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่น แรงดัน กระแส หรือประจุไฟฟ้า ทำหน้าที่เหมือนดวงตาและหูของระบบอัตโนมัติ ช่วยให้ระบบสามารถรับรู้สภาวะของสิ่งแวดล้อมและควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำ

ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเซ็นเซอร์ถือเป็น Transducer ประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Thermocouple ที่สามารถแปลงอุณหภูมิให้เป็นแรงดันไฟฟ้าได้ จึงใช้ในงานตรวจวัดความร้อนในอุตสาหกรรม

## โจทย์ตัวอย่าง

จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Sensor และ Transducer พร้อมยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

### วิธีทำ

Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจจับสิ่งเร้าที่ไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่น Thermistor ตรวจจับอุณหภูมิ
Transducer เป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น ลำโพงแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง

# 2. การแบ่งประเภทของเซ็นเซอร์

## 2.1 ตามแหล่งพลังงาน (Based on Power Source)

1. Active Sensor (แอคทีฟเซ็นเซอร์): ต้องการพลังงานภายนอกเพื่อทำงาน เช่น Thermistor ซึ่งใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเพื่อวัดค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ
2. Passive Sensor (พาสซีฟเซ็นเซอร์): ไม่ต้องการพลังงานภายนอก เช่น Thermopile Infrared Sensor สามารถสร้างสัญญาณได้จากสิ่งเร้าโดยตรง

## โจทย์ตัวอย่าง

ระบุว่าเซ็นเซอร์ประเภทใดต่อไปนี้เป็น Active หรือ Passive Sensor พร้อมอธิบาย:
1. Thermistor
2. Thermopile Infrared Sensor

### วิธีทำ

1. Thermistor → Active Sensor เพราะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าภายนอก
2. Thermopile Infrared Sensor → Passive Sensor เพราะสร้างสัญญาณจากความร้อนโดยตรง

## 2.2 ตามสัญญาณเอาต์พุต (Based on Output Signal)

| ประเภทสัญญาณ | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| Analog Sensor | สร้างสัญญาณต่อเนื่อง เช่น แรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามค่าที่วัดได้ | Thermocouple |
| Digital Sensor | สร้างสัญญาณแบบเปิด/ปิด (0 หรือ 1) | Limit Switch, RFID |

## โจทย์ตัวอย่าง

โรงงานต้องการสร้างระบบนับจำนวนผลิตภัณฑ์บนสายพานลำเลียง ควรเลือกใช้ Analog Sensor หรือ Digital Sensor พร้อมให้เหตุผล

### วิธีทำ

เลือกใช้ Digital Sensor เช่น Limit Switch หรือ Photoelectric Sensor เพราะต้องการสัญญาณแบบเปิด/ปิด เพื่อให้นับจำนวนผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ