# เอกสารประกอบการสอน
Multiplexer (MUX) และ Demultiplexer (DEMUX)

# 1. Multiplexer (MUX)

Multiplexer (MUX) คือวงจรที่ทำหน้าที่เลือกข้อมูลจากหลายอินพุต และส่งออกทางเอาต์พุตเพียงเส้นเดียว โดยใช้สัญญาณควบคุม (Select Line) ในการกำหนดว่าจะเลือกอินพุตใดออกสู่เอาต์พุต.

## 1.1 วงจร Multiplexer 2:1

อินพุต: D1, D2
สัญญาณควบคุม: S
เอาต์พุต: F0

| S | F0 |
| --- | --- |
| 0 | D1 |
| 1 | D2 |

สมการลอจิกของ MUX 2:1:
F0 = S'·D1 + S·D2

# 2. Demultiplexer (DEMUX)

Demultiplexer (DEMUX) คือวงจรที่ทำหน้าที่ตรงข้ามกับ MUX คือรับข้อมูลจากอินพุตเพียงเส้นเดียว และกระจายออกไปยังหลายเอาต์พุต โดยใช้สัญญาณควบคุม (Select Line).

## 2.1 วงจร Demultiplexer 1:2

อินพุต: Din
สัญญาณควบคุม: S
เอาต์พุต: D1, D2

| S | D1 | D2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Din | 0 |
| 1 | 0 | Din |

สมการลอจิกของ DEMUX 1:2:
D1 = S'·Din,   D2 = S·Din

# 3. การเปรียบเทียบ MUX และ DEMUX

- Multiplexer (MUX): หลายอินพุต → เอาต์พุตเดียว
- Demultiplexer (DEMUX): อินพุตเดียว → หลายเอาต์พุต

# 4. การนำไปใช้งาน

- MUX: ใช้รวมสัญญาณหลายช่องเข้ามาในสายส่งเดียว, ใช้เป็น Data Selector ในระบบคอมพิวเตอร์
- DEMUX: ใช้กระจายสัญญาณจากสายส่งไปหลายอุปกรณ์, ใช้เป็นตัวเลือกช่องหน่วยความจำ (Memory Addressing)

# 5. สรุป

MUX = Data Selector (หลายเข้า → ออกเดียว)
DEMUX = Data Distributor (เข้าเดียว → ออกหลาย)
ทั้งสองวงจรเป็นพื้นฐานของระบบดิจิทัลและการสื่อสาร.