# เอกสารประกอบการสอน
การเข้ารหัสและถอดรหัส BCD8421

# 1. ความหมายของ BCD

BCD (Binary Coded Decimal) คือ การแทนค่าตัวเลขฐานสิบ (Decimal) ด้วยรหัสฐานสอง (Binary) โดยแต่ละตัวเลขทศนิยม (0–9) จะถูกแทนด้วยรหัสไบนารี 4 บิต รหัสที่นิยมใช้คือ BCD8421 ซึ่งมีค่าน้ำหนักบิตดังนี้: บิตซ้ายสุด = 8, ถัดมา = 4, ถัดมา = 2, และบิตขวาสุด = 1

# 2. ตารางการเข้ารหัส BCD8421

| เลขทศนิยม (Decimal) | 8421 (BCD Code) |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |

# 3. หลักการเข้ารหัส (Encoding)

การเข้ารหัส คือ การแปลงตัวเลขฐานสิบ → รหัสฐานสองแบบ BCD
ตัวอย่าง:
- เลข 7 → 0111
- เลข 25 → 2 = 0010, 5 = 0101 รวม BCD = 0010 0101

# 4. หลักการถอดรหัส (Decoding)

การถอดรหัส คือ การแปลงรหัส BCD → เลขฐานสิบ
ตัวอย่าง:
- BCD 0101 → เลข 5
- BCD 1001 0110 → 1001 = 9, 0110 = 6 รวม = 96

# 5. วงจรที่เกี่ยวข้อง

- Encoder (ตัวเข้ารหัส): รับค่า Decimal แล้วแปลงเป็น BCD 4 บิต
- Decoder (ตัวถอดรหัส): รับค่า BCD แล้วส่งผลลัพธ์ เช่น ขับไฟ LED 7-Segment

# 6. ตัวอย่างการใช้งานจริง

- เครื่องคิดเลข: ใช้ BCD ในการแสดงผลบนจอ 7-Segment
- เครื่องบันทึกเวลา: ตัวเลขนาฬิกาแสดงผลจาก BCD → Decoder
- ไมโครคอนโทรลเลอร์: ใช้ BCD เพื่อประมวลผลและแสดงผล

# 7. แบบฝึกหัดท้ายบท

1. แปลงเลข 47 เป็น BCD8421

2. แปลงรหัส BCD 0100 1001 เป็นตัวเลขฐานสิบ

3. ถ้าต้องการแสดงเลข 125 ด้วย BCD จะได้ผลลัพธ์อย่างไร

4. รหัส 1110 ใน BCD8421 ใช้แทนเลขใด

5. อธิบายความแตกต่างระหว่าง Binary ปกติ และ BCD8421

# 8. สรุป

- BCD8421 คือรหัสที่ใช้แทนเลขฐานสิบด้วยฐานสอง 4 บิต
- ใช้เฉพาะเลข 0–9 เท่านั้น
- มีการใช้งานจริงในระบบดิจิทัล เช่น 7-Segment Display และเครื่องคิดเลข
- การเข้าใจการเข้ารหัส/ถอดรหัส BCD เป็นพื้นฐานสำคัญของวงจรดิจิทัล