# เอกสารประกอบการสอน
ระบบบัส (Bus System)

# 1. ความหมายของ Bus

Bus คือ ชุดของเส้นทางหรือสายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, Memory และ I/O เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล คำสั่ง และสัญญาณควบคุม.

แผนภาพ: การเชื่อมต่อ CPU และ Memory ผ่าน Bus

# 2. ประเภทของ Bus

## 2.1 Data Bus (บัสข้อมูล)

- ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลระหว่าง CPU, Memory และอุปกรณ์อื่น
- เป็นสองทิศทาง (Bidirectional)
- ใช้ส่งได้ทั้งข้อมูลและคำสั่ง
ตัวอย่าง: CPU อ่านข้อมูลจาก Memory ผ่าน Data Bus.

## 2.2 Address Bus (บัสที่อยู่)

- ใช้ระบุตำแหน่งในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์ I/O ที่ CPU ต้องการเข้าถึง
- เป็นทิศทางเดียว (Unidirectional) จาก CPU → Memory หรือ I/O
- ขนาดของ Address Bus กำหนดขีดจำกัดของหน่วยความจำที่เข้าถึงได้
ตัวอย่าง: Address Bus ขนาด 32 บิต → เข้าถึงหน่วยความจำได้ 4 GB.

## 2.3 Control Bus (บัสควบคุม)

- ใช้ส่งสัญญาณควบคุมการทำงานระหว่าง CPU และอุปกรณ์อื่น
- สัญญาณสำคัญ เช่น:
   • Read (RD): คำสั่งให้อ่านข้อมูลจาก Memory
   • Write (WR): คำสั่งให้เขียนข้อมูลไปยัง Memory
   • Clock: สัญญาณนาฬิกาควบคุมจังหวะการทำงาน
   • Interrupt Request (IRQ): อุปกรณ์แจ้ง CPU ว่าต้องการบริการ

# 3. การทำงานร่วมกันของ Bus

1. CPU ต้องการอ่านข้อมูลจาก Memory
2. CPU ส่ง Address ผ่าน Address Bus
3. CPU ส่งสัญญาณ Read ผ่าน Control Bus
4. Memory ส่งข้อมูลกลับไปยัง CPU ผ่าน Data Bus

# 4. สรุปการเปรียบเทียบ Bus

| ประเภท Bus | หน้าที่ | ทิศทาง | ตัวอย่างสัญญาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Bus | ส่งข้อมูลและคำสั่ง | สองทิศทาง (Bidirectional) | ข้อมูล, คำสั่ง |
| Address Bus | ระบุตำแหน่งหน่วยความจำ/I/O | ทิศทางเดียว (Unidirectional) | ที่อยู่ (Address) |
| Control Bus | ส่งสัญญาณควบคุม | ทั้งสองทิศทางขึ้นกับสัญญาณ | RD, WR, Clock, IRQ |