# บทที่ 2 บทที่ 2 เครือข่ายท้องถิ่นและแบบกว้าง-การกำหนดที่อยู่ไอพี (IP Addressing), Classful Addressing และ Subnetting

## 1. บทนำ

ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายจำเป็นต้องมีหมายเลขประจำตัวเพื่อให้สามารถระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและปลายทางของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

หมายเลขดังกล่าวเรียกว่า IP Address (Internet Protocol Address)

IP Address ทำหน้าที่คล้ายกับที่อยู่บ้านในระบบไปรษณีย์ กล่าวคือเมื่อมีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นหน่วยย่อยที่เรียกว่า Packet

ภายใน Packet จะมีข้อมูลสำคัญสองส่วน ได้แก่

- Source Address (แอดเดรสต้นทาง)

- Destination Address (แอดเดรสปลายทาง)

เราเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ตจะอ่านค่า Destination Address เพื่อกำหนดเส้นทางการส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายปลายทาง

## 2. โครงสร้างของ IPv4

IPv4 Address เป็นรูปแบบการกำหนดแอดเดรสที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต

IPv4 มีความยาวทั้งหมด 32 บิต

โครงสร้าง

8 บิต | 8 บิต | 8 บิต | 8 บิต

แต่ละส่วนเรียกว่า Octet

ตัวอย่างในรูปแบบ Binary

11000000 10101000 00000001 00000001

เขียนในรูปแบบ Dotted Decimal

192.168.1.1

## 3. Address Space

เนื่องจาก IPv4 ใช้ 32 บิต

จำนวนแอดเดรสทั้งหมดสามารถคำนวณได้จาก

2^32

เท่ากับ

4,294,967,296 addresses

เรียกว่า IPv4 Address Space

## 4. รูปแบบการเขียน IP Address

IP Address สามารถเขียนได้สองรูปแบบ

1 Binary notation

2 Dotted decimal notation

Binary example

10000001 00101011 00001011 11101111

Decimal example

129.43.11.239

## 5. กฎของ IPv4 Address

IPv4 Address ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

1 ต้องมี 4 octets

2 แต่ละ octet ต้องมีค่า 0 ถึง 255

3 ไม่ควรมีเลขศูนย์นำหน้า

4 ต้องไม่ซ้ำกันในเครือข่ายเดียวกัน

## 6. แนวคิด Classful Addressing

ในระบบอินเทอร์เน็ตยุคแรก มีการแบ่ง Address Space ออกเป็นคลาสต่าง ๆ

เรียกว่า Classful Addressing

ประกอบด้วย

Class A

Class B

Class C

Class D

Class E

การแบ่งนี้ช่วยให้สามารถจัดสรรแอดเดรสให้กับองค์กรที่มีขนาดเครือข่ายแตกต่างกัน

## 7. Class A

ช่วงแอดเดรส

0 – 127

โครงสร้าง

Network ID = 8 bits

Host ID = 24 bits

จำนวนโฮสต์

2^24 = 16,777,216 เครื่อง

## 8. Class B

ช่วงแอดเดรส

128 – 191

Network ID = 16 bits

Host ID = 16 bits

จำนวนโฮสต์

2^16 = 65,536 เครื่อง

## 9. Class C

ช่วงแอดเดรส

192 – 223

Network ID = 24 bits

Host ID = 8 bits

จำนวนโฮสต์

2^8 = 256 เครื่อง

## 10. Class D และ Class E

Class D

ช่วง 224 – 239

ใช้สำหรับ Multicast

Class E

ช่วง 240 – 255

ใช้สำหรับงานวิจัยและการทดลอง

## 11. Network ID และ Host ID

IP Address ประกอบด้วยสองส่วนหลัก

Network ID

Host ID

Network ID ใช้ระบุเครือข่าย

Host ID ใช้ระบุอุปกรณ์ในเครือข่าย

ตัวอย่าง

192.168.1.10

Network = 192.168.1

Host = 10

## 12. Network Mask

Network Mask ใช้สำหรับแยก Network ID และ Host ID

Default mask

Class A 255.0.0.0

Class B 255.255.0.0

Class C 255.255.255.0

## 13. การหา Network Address

เราเตอร์จะหา Network Address โดยใช้การดำเนินการ AND

ตัวอย่าง

IP Address 201.24.67.32

Mask 255.255.255.0

Network Address = 201.24.67.0

## 14. แนวคิด Subnetting

Subnetting คือการแบ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ให้เป็นเครือข่ายย่อย

ข้อดี

ลด Broadcast

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย

เพิ่มความปลอดภัย

## 15. Subnet Mask

เมื่อมีการแบ่ง subnet จะต้องใช้ subnet mask

ตัวอย่าง

255.255.255.192

## 16. ตัวอย่าง Subnetting

IP Address 192.168.2.67

Mask 255.255.255.192

Subnet Address 192.168.2.64

## 17. การออกแบบเครือข่าย

องค์กรสามารถแบ่งเครือข่ายออกเป็นหลาย subnet เช่น

Engineering

Accounting

Administration

Research

## 18. Routing

Router จะใช้ routing table ในการกำหนดเส้นทาง

ขั้นตอน

1 อ่าน destination address

2 หา network address

3 ค้นหา routing table

4 ส่ง packet ไปยัง next hop

## 19. สรุป

IP Address เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเครือข่าย

หัวข้อสำคัญ

IPv4 structure

Classful addressing

Network mask

Subnetting

## แบบฝึกหัดท้ายบท

1 IPv4 address มีกี่บิต

2 IPv4 address space เท่ากับเท่าใด

3 จงแปลง 192.168.10.15 เป็น binary

4 145.25.10.8 อยู่ class ใด

5 network mask คืออะไร

6 subnetting คืออะไร

7 router หา network address อย่างไร

อ้างอิง

[1] Behrouz A. Forouzan, “Data Communications and networking”, 5th, McGraw-Hill, 2013