# รายละเอียดเพิ่มเติม เซ็นเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน

# 2.3 ตามวิธีตรวจจับ (Based on Detection Method)

เซ็นเซอร์สามารถแบ่งประเภทตามวิธีการตรวจจับได้หลายแบบ ดังนี้:
- Biosensor (ไบโอเซ็นเซอร์): ตรวจจับสารเคมีหรือชีวภาพ เช่น ใช้ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด หรือสารชีวโมเลกุลอื่น ๆ
- Optical Sensor (ออปติคัลเซ็นเซอร์): ใช้หลักการของแสงในการตรวจจับ เช่น Photodiode ใช้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสง
- Magnetic Sensor (แมกเนติกเซ็นเซอร์): ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก เช่น Hall Effect Sensor ใช้วัดความเร็วรอบของมอเตอร์

## โจทย์ตัวอย่าง

โรงพยาบาลต้องการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับตรวจจับการเต้นของหัวใจแบบไม่สัมผัส ควรเลือกใช้เซ็นเซอร์ประเภทใด และเพราะเหตุใด

### วิธีทำ

เลือกใช้ Optical Sensor เช่น Photodiode ร่วมกับเทคนิคอินฟราเรด เนื่องจากสามารถตรวจจับการไหลเวียนของเลือด โดยไม่ต้องสัมผัสผิวหนัง และได้ค่าที่แม่นยำสำหรับการตรวจวัดชีพจร

# 2.4 ตามปริมาณที่ตรวจวัด (Based on Quantity)

| ปริมาณที่ตรวจวัด | ตัวอย่างเซ็นเซอร์ |
| --- | --- |
| อุณหภูมิ (Temperature) | Thermistor, Thermocouple |
| ความดัน (Pressure) | Manometer, Pressure Transmitter |
| แสง (Light) | Photoresistor |
| ความเร่ง (Acceleration) | Accelerometer |
| ระดับของเหลว (Level) | Liquid Level Sensor |

## โจทย์ตัวอย่าง

โรงงานผลิตเครื่องดื่มต้องการวัดระดับน้ำในถังผสม ควรเลือกใช้เซ็นเซอร์ประเภทใด พร้อมเหตุผล

### วิธีทำ

ควรเลือกใช้ Liquid Level Sensor เนื่องจากออกแบบมาเฉพาะสำหรับตรวจวัดระดับของเหลว ทำให้สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แม่นยำและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

# 3. การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม

- โรงงานผลิตอาหาร: ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจสอบความดันและอุณหภูมิในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
- ระบบ Smart Home: ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เช่น PIR Sensor เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบ้าน
- อุตสาหกรรมยานยนต์: ใช้เซ็นเซอร์ในระบบ ABS เพื่อป้องกันการล็อกของล้อในขณะเบรกอย่างกะทันหัน
- ด้านการแพทย์: ใช้เซ็นเซอร์วัดสัญญาณชีพ เช่น ความดันโลหิต และการเต้นของหัวใจ

ตัวอย่าง: ระบบเตือนภัยในบ้านใช้ PIR Sensor ตรวจจับความร้อนจากร่างกายมนุษย์ เมื่อมีผู้บุกรุก เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ และสั่งให้ไซเรนแจ้งเตือนทันทีเพื่อความปลอดภัย

## โจทย์ตัวอย่าง

หากต้องการสร้างระบบเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่านหน้าห้อง ควรเลือกเซ็นเซอร์ใด และอธิบายหลักการทำงาน

### วิธีทำ

เลือกใช้ PIR Sensor เนื่องจากสามารถตรวจจับความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกายมนุษย์ได้ เมื่อมีการเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะสั่งเปิดไฟโดยอัตโนมัติ

# 4. ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer Function)

ฟังก์ชันถ่ายโอนเป็นสมการที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณอินพุต (s) กับสัญญาณเอาต์พุต (E) เพื่อใช้ทำนายการตอบสนองของเซ็นเซอร์
สมการทั่วไป: E = f(s)
ฟังก์ชันถ่ายโอนแบบคงที่ (Static Transfer Function): เป็นฟังก์ชันที่อินพุตและเอาต์พุตไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่แสดงค่าคงที่เมื่อสภาพไม่เปลี่ยนแปลง

## โจทย์ตัวอย่าง

หากเซ็นเซอร์วัดความดันมีค่าฟังก์ชันถ่ายโอนแบบเชิงเส้น โดยที่สัญญาณอินพุต s = 50 kPa ให้ค่าเอาต์พุต E = 2.5 V จงหาค่าเอาต์พุตเมื่อสัญญาณอินพุต s = 80 kPa

### วิธีทำ

จากความสัมพันธ์เชิงเส้น:
E = (2.5 / 50) × s
แทนค่า s = 80 kPa:
E = (2.5 / 50) × 80 = 4.0 V