# เอกสารประกอบการสอน
Minterm และ Maxterm

# 1. ความหมายของ Minterm และ Maxterm

Minterm: คือผลคูณ (AND) ของตัวแปรทุกตัวในสมการ โดยแต่ละตัวแปรจะปรากฏเพียงครั้งเดียว และมีค่าเป็น 1 เพียงหนึ่งแถวในตารางความจริง ใช้สร้างสมการในรูป SOP (Sum of Products).

Maxterm: คือผลบวก (OR) ของตัวแปรทุกตัวในสมการ โดยแต่ละตัวแปรจะปรากฏเพียงครั้งเดียว และมีค่าเป็น 0 เพียงหนึ่งแถวในตารางความจริง ใช้สร้างสมการในรูป POS (Product of Sums).

# 2. ตัวอย่าง Minterm และ Maxterm (3 Variables: A,B,C)

Minterm:
- m0 = A̅B̅C̅
- m1 = A̅B̅C
- m2 = A̅BC̅
- m3 = A̅BC
- m4 = AB̅C̅
- m5 = AB̅C
- m6 = ABC̅
- m7 = ABC

Maxterm:
- M0 = (A + B + C)
- M1 = (A + B + C̅)
- M2 = (A + B̅ + C)
- M3 = (A + B̅ + C̅)
- M4 = (A̅ + B + C)
- M5 = (A̅ + B + C̅)
- M6 = (A̅ + B̅ + C)
- M7 = (A̅ + B̅ + C̅)

# 3. ความแตกต่างระหว่าง Minterm และ Maxterm

| คุณสมบัติ | Minterm (m) | Maxterm (M) |
| --- | --- | --- |
| รูปสมการ | AND ของตัวแปรทุกตัว | OR ของตัวแปรทุกตัว |
| ค่าใน Truth Table | 1 เพียงหนึ่งแถว | 0 เพียงหนึ่งแถว |
| รูปสมการหลัก | SOP (Sum of Products) | POS (Product of Sums) |
| สัญลักษณ์ | Σ (Sigma) | Π (Pi) |

# 4. โจทย์ตัวอย่าง

## ตัวอย่างที่ 1: การเขียนสมการจาก Truth Table

โจทย์: พิจารณาตารางความจริงของ F(A,B)

A B | F
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

วิธีทำ:
- แถวที่ F=1 → m1, m2 → F = Σ(1,2)
- แถวที่ F=0 → M0, M3 → F = Π(0,3)

## ตัวอย่างที่ 2: 3 Variables (SOP → POS)

โจทย์: F(A,B,C) = Σ(1,3,5,7)
วิธีทำ: แถวที่ไม่ถูกเลือก = 0,2,4,6 → F = Π(0,2,4,6)

## ตัวอย่างที่ 3: 3 Variables (POS → SOP)

โจทย์: F(A,B,C) = Π(1,4,7)
วิธีทำ: แถวที่เหลือ (ค่า=1) = 0,2,3,5,6 → F = Σ(0,2,3,5,6)

## ตัวอย่างที่ 4: ลดรูปจาก SOP

โจทย์: F(A,B,C) = Σ(1,2,3,5,7)
วิธีทำ: ใช้ K-Map → จัดกลุ่มได้ → F = A̅C + BC

## ตัวอย่างที่ 5: การเขียนสมการตรงจาก Maxterm

โจทย์: F(A,B,C) มีค่าเป็น 0 ที่ (0,0,0), (1,0,1), (1,1,0)
วิธีทำ: แถว 0,5,6 → F = Π(0,5,6) = M0·M5·M6

# 5. แบบฝึกหัดท้ายบท

1. เขียนฟังก์ชัน F(A,B,C) = Σ(2,4,5) ในรูป POS

2. เขียนฟังก์ชัน F(A,B,C) = Π(0,2,6) ในรูป SOP

3. พิจารณา Truth Table ที่ F=1 เมื่อ (A,B,C) = (0,0,1), (1,1,0), (1,1,1) แล้วเขียนสมการในรูป SOP

4. ลดรูปสมการ F(A,B,C) = Σ(1,3,7) โดยใช้ K-Map

5. อธิบายความแตกต่างในการสร้างสมการด้วย Minterm และ Maxterm

# 6. สรุป

- Minterm ใช้สร้างสมการในรูป SOP จากแถวที่ Output=1
- Maxterm ใช้สร้างสมการในรูป POS จากแถวที่ Output=0
- ทั้งสองสามารถใช้แทนกันได้เพื่อเขียน Switching Function