# เอกสารประกอบการสอน
วิชา CPE2225 Computer Network

# Chapter 4: Error Detection and Correction

## 1. บทนำ (Introduction)

การสื่อสารข้อมูลมักเกิดข้อผิดพลาดได้จากสาเหตุ เช่น การรบกวน (Interference), ความร้อน, สัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, การสูญเสียสัญญาณ (Attenuation) และการบิดเบือน (Distortion). ข้อผิดพลาดแบ่งเป็น 2 แบบ:
- Single-bit Error: ผิดพลาดเพียง 1 บิต
- Burst Error: ผิดพลาดต่อเนื่องหลายบิต

## 2. ความซ้ำซ้อน (Redundancy)

เพื่อการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด จะมีการเพิ่มบิตซ้ำซ้อน (Redundant Bits) เข้าไปกับข้อมูลที่ส่ง เช่น การเข้ารหัสแบบบล็อก (Block Coding).

## 3. การตรวจสอบกับการแก้ไข (Detection vs Correction)

การตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error Detection): ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่
การแก้ไขข้อผิดพลาด (Error Correction): ต้องระบุจำนวนและตำแหน่งบิตที่ผิดพลาดได้.
การตรวจสอบมักง่ายกว่าและใช้บิตซ้ำซ้อนน้อยกว่า.

## 4. การเข้ารหัสแบบบล็อก (Block Coding)

ประกอบด้วย Datawords และ Codewords ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยตรวจจับข้อผิดพลาด. แนวคิดที่สำคัญคือ Hamming Distance (ระยะแฮมมิ่ง) ซึ่งบอกจำนวนบิตที่ต่างกันระหว่างโค้ดเวิร์ดสองชุด. Minimum Hamming Distance กำหนดความสามารถในการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด. ตัวอย่างที่ใช้บ่อย ได้แก่ รหัส Parity Check.

## 5. รหัสแบบวงรอบ (Cyclic Codes)

Cyclic Code เป็นรหัสเชิงเส้นที่โค้ดเวิร์ดสามารถเลื่อนได้เป็นวงรอบ. หนึ่งในรหัสที่นิยมคือ Cyclic Redundancy Check (CRC) ซึ่งใช้แพร่หลายใน LAN และ WAN. CRC ใช้หลักการหารพหุนาม (Polynomial Division) ในการตรวจสอบข้อผิดพลาด.

## 6. เช็กซัม (Checksum)

Checksum ใช้วิธีการบวกข้อมูลทั้งหมดแล้วส่งผลรวมไปพร้อมกัน ฝั่งผู้รับจะบวกข้อมูลและ checksum อีกครั้ง หากผลลัพธ์ตรงกัน แสดงว่าไม่มีข้อผิดพลาด. แม้จะไม่แม่นยำเท่า CRC แต่ก็ถูกใช้งานในหลายโปรโตคอลของอินเทอร์เน็ต.

## 7. การแก้ไขล่วงหน้า (Forward Error Correction - FEC)

เทคนิค FEC ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องส่งข้อมูลซ้ำ เช่น:
- การใช้ Hamming Distance
- การใช้ XOR
- Interleaving เพื่อลดผลกระทบจาก Burst Error
- การรวมหลายเทคนิคเข้าด้วยกัน.

## 8. สรุป (Summary)

บทนี้ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด ทั้งในรูปแบบ Block Coding, CRC, Checksum และ FEC ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้.

## ตารางเปรียบเทียบเทคนิคการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด

| เทคนิค (Technique) | หลักการทำงาน (Method) | ข้อดี (Advantages) | ข้อจำกัด (Disadvantages) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parity Check | เพิ่มบิตพาริตี้เพื่อตรวจสอบจำนวนบิต 1 | ง่าย ใช้บิตซ้ำซ้อนน้อย | ตรวจจับได้เฉพาะข้อผิดพลาดบางชนิด ไม่สามารถแก้ไขได้ |
| Cyclic Redundancy Check (CRC) | ใช้การหารพหุนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | แม่นยำสูง ตรวจจับ Burst Error ได้ดี | ซับซ้อนกว่า ต้องใช้การคำนวณเพิ่มเติม |
| Checksum | รวมค่าของข้อมูลทั้งหมดแล้วตรวจสอบผลรวม | คำนวณง่าย นิยมใช้ในโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต | ความถูกต้องต่ำกว่า CRC ตรวจจับข้อผิดพลาดได้ไม่ทั้งหมด |
| Forward Error Correction (FEC) | เพิ่มข้อมูลซ้ำเพื่อให้ผู้รับแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยไม่ต้องส่งซ้ำ | เหมาะกับการสื่อสารแบบ Real-time ไม่ต้องส่งซ้ำ | ใช้บิตซ้ำซ้อนมาก ซับซ้อนในการเข้ารหัส/ถอดรหัส |