บทที่ 2
หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว (Single‑Phase Transformers)

# 2.1 บทนำเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดสถิตที่ใช้ในการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าระหว่างวงจรสองวงจร
โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction) หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าได้
โดยที่ความถี่ของสัญญาณไฟฟ้ายังคงเดิม อุปกรณ์ชนิดนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในระบบไฟฟ้ากำลัง ตั้งแต่โรงไฟฟ้า
ระบบส่งกำลังไฟฟ้า ไปจนถึงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในบ้านเรือน

ในระบบส่งกำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้ามักถูกเพิ่มให้สูงมากก่อนการส่งผ่านสายส่งระยะไกล
เพื่อลดกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายส่ง ซึ่งช่วยลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าที่เกิดจากความต้านทานของสายไฟ
หลังจากนั้นแรงดันไฟฟ้าจะถูกลดลงด้วยหม้อแปลงก่อนจ่ายให้กับผู้ใช้งาน

หม้อแปลงยังถูกใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรขยายเสียง (Audio Amplifiers)
วงจรจ่ายไฟ (Power Supply) และการจับคู่อิมพีแดนซ์ (Impedance Matching)

# 2.2 โครงสร้างของหม้อแปลง

หม้อแปลงไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสองส่วน คือ แกนแม่เหล็ก (Core) และขดลวด (Windings)
แกนแม่เหล็กทำหน้าที่เป็นทางเดินของฟลักซ์แม่เหล็ก ในขณะที่ขดลวดทำหน้าที่สร้างและรับพลังงานแม่เหล็ก

ในหม้อแปลงขนาดใหญ่จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ถังน้ำมันสำหรับระบายความร้อน
บูชชิ่งสำหรับต่อสายไฟ และอุปกรณ์ควบคุมความชื้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการทำงาน

# 2.2.1 แกนหม้อแปลง

แกนของหม้อแปลงทำจากแผ่นเหล็กซิลิคอน (Silicon Steel Laminations)
ซึ่งมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ดีและมีการสูญเสียพลังงานต่ำ

แผ่นเหล็กถูกประกอบเป็นชั้นบาง ๆ เพื่อป้องกันกระแสวน (Eddy Current)
ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในแกน

รูปแบบของแกนหม้อแปลงที่ใช้กันทั่วไปมีสองชนิด ได้แก่ Core‑type transformer
และ Shell‑type transformer ซึ่งมีโครงสร้างและการจัดวางขดลวดแตกต่างกัน

# 2.2.2 ขดลวดหม้อแปลง

หม้อแปลงประกอบด้วยขดลวดสองชุด ได้แก่ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding)
และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ขดลวดปฐมภูมิรับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟ
ในขณะที่ขดลวดทุติยภูมิส่งพลังงานไปยังโหลด

ขดลวดทำจากลวดตัวนำที่มีฉนวนหุ้ม เช่น ลวดทองแดงเคลือบฉนวน
เพื่อป้องกันการลัดวงจรระหว่างรอบของขดลวด

ในหม้อแปลงจริง ฟลักซ์บางส่วนอาจไม่เชื่อมโยงระหว่างขดลวดทั้งสอง
ซึ่งเรียกว่า Leakage Flux และทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน

# 2.3 หลักการทำงานของหม้อแปลง

เมื่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับถูกจ่ายให้กับขดลวดปฐมภูมิ จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด
กระแสนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในแกนหม้อแปลง

สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงนี้จะเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิ
ตามกฎของฟาราเดย์ ซึ่งสามารถเขียนได้ดังสมการ

e = −N (dφ/dt)

แรงดันที่เกิดขึ้นในขดลวดทุติยภูมิขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของขดลวด
ดังนั้นหม้อแปลงสามารถเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าได้

# 2.4 ตัวอย่างการคำนวณหม้อแปลง

ตัวอย่างที่ 1
หม้อแปลงมีจำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิ 1000 รอบ และขดลวดทุติยภูมิ 200 รอบ
ถ้าแรงดันด้านปฐมภูมิเท่ากับ 220 V จงหาแรงดันด้านทุติยภูมิ

วิธีทำ
V1/V2 = N1/N2

220/V2 = 1000/200

V2 = 44 V

# แบบฝึกหัดท้ายบท

ข้อที่ 1 อธิบายหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและความสำคัญในระบบไฟฟ้ากำลัง

# เอกสารอ้างอิง

[1] L. Trevor, “Basic electrical installation work” 9th, Routledge , 2019.