# เอกสารประกอบการสอน
บทที่ 2 ภาษาเครื่อง (Machine Language)

# 2.1 บทนำ (Introduction)

การสั่งงานคอมพิวเตอร์โดยตรงจำเป็นต้องใช้ภาษาของฮาร์ดแวร์ ซึ่งเรียกว่า 'ภาษาเครื่อง' (Machine Language) โดยชุดคำสั่ง (Instruction Set) เป็นพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ทันที ในรายวิชานี้ใช้ชุดคำสั่งย่อยของ ARMv8 ที่เรียกว่า LEGv8 เพื่อการเรียนการสอน

# 2.2 การทำงานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถทำงานคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น บวก ลบ คูณ และหาร ตัวอย่างคำสั่งภาษา Assembly ของ LEGv8 เช่น:

ADD a, b, c  →  นำค่าของ b และ c มาบวกกันแล้วเก็บใน a

SUB d, a, e  →  นำค่าใน a ลบกับ e แล้วเก็บใน d

หลักการออกแบบฮาร์ดแวร์ 3 ประการ:

1) ความเรียบง่ายนำไปสู่ความสม่ำเสมอ (Simplicity favors regularity)

2) ขนาดเล็กกว่าจะมีความเร็วกว่า (Smaller is faster)

3) การออกแบบที่ดีต้องมีการประนีประนอมที่ดี (Good design demands good compromises)

# 2.3 ตัวถูกดำเนินการ (Operands)

Operands คือค่าหรือข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในการคำนวณ โดยปกติแล้วจะถูกเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยความจำความเร็วสูงภายใน CPU

ตัวอย่าง: ADD R1, R2, R3

→ ความหมาย: นำค่าของ R2 และ R3 มาบวกกันแล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ R1

| Operand | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| Register Operands | ค่าที่อยู่ในรีจิสเตอร์ | ADD X1, X2, X3 |
| Memory Operands | ค่าที่อยู่ในหน่วยความจำ | LDUR X9, [X22,#8] |
| Immediate Operands | ค่าคงที่ฝังอยู่ในคำสั่ง | ADDI X1, X1, #4 |

# 2.5 การแทนคำสั่งในคอมพิวเตอร์

คำสั่งจะถูกเก็บในรูปแบบเลขฐานสอง โดยแต่ละคำสั่งมีความยาว 32 บิต และประกอบด้วยฟิลด์ย่อย เช่น Opcode, ตัวระบุรีจิสเตอร์, Immediate เป็นต้น

ตัวอย่าง: ADD X9, X20, X21

→ Opcode = ADD, Rm = X21, Rn = X20, Rd = X9

# แบบฝึกหัดท้ายบท

1) เขียนคำสั่ง Assembly ของ LEGv8 สำหรับการคำนวณ a = (b + c) - d

2) จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Register Operands และ Memory Operands

3) แปลงคำสั่ง ADD X5, X6, X7 เป็นรหัสเครื่อง (Machine Code)