# เอกสารประกอบการสอน
วงจรถอดรหัส (Decoder)

# 1. ความหมายของ Decoder

Decoder (วงจรถอดรหัส) คือวงจรที่ทำหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณเข้ารหัส (Encoded Input) ให้ออกมาเป็นสัญญาณเอาต์พุตหลายเส้น โดยแต่ละครั้งจะมีเพียงหนึ่งเอาต์พุตเท่านั้นที่ทำงาน (มีค่าเป็น 1). ในตัวอย่างนี้คือวงจร BCD (8421) → Decimal Decoder ซึ่งรับอินพุตแบบ BCD ขนาด 4 บิต แล้วถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขทศนิยม 0–9.

# 2. ตารางความจริง (Truth Table)

| BCD (8421) | Decimal 0 | Decimal 1 | Decimal 2 | ... | Decimal 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 1 | 0 | 0 | ... | 0 |
| 0001 | 0 | 1 | 0 | ... | 0 |
| 0010 | 0 | 0 | 1 | ... | 0 |
| 0011 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| 0100 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| 0101 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| 0110 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| 0111 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| 1001 | 0 | 0 | 0 | ... | 1 |

จากตารางจะเห็นว่า อินพุต BCD แต่ละค่า (0000 ถึง 1001) จะสอดคล้องกับเอาต์พุตทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่เป็น 1 ส่วนเอาต์พุตอื่นจะเป็น 0.

# 3. ฟังก์ชันของแต่ละเอาต์พุต

เอาต์พุตแต่ละตัวสามารถเขียนเป็นสมการบูลีน (Boolean Function) ได้ดังนี้:

F₀(A,B,C,D) = D̅·C̅·B̅·A̅

F₁(A,B,C,D) = D̅·C̅·B̅·A

F₂(A,B,C,D) = D̅·C̅·B·A̅

F₃(A,B,C,D) = D̅·C̅·B·A

F₄(A,B,C,D) = D̅·C·B̅·A̅

F₅(A,B,C,D) = D̅·C·B̅·A

F₆(A,B,C,D) = D̅·C·B·A̅

F₇(A,B,C,D) = D̅·C·B·A

F₈(A,B,C,D) = D·C̅·B̅·A̅

F₉(A,B,C,D) = D·C̅·B̅·A

# 4. หลักการทำงาน

1. Decoder ทำงานตรงข้ามกับ Encoder คือรับสัญญาณเข้ารหัส แล้วถอดออกมาเป็นหลายเส้นเอาต์พุต
2. เอาต์พุตแต่ละเส้นเป็นสมการ AND ของอินพุตและตัวกลับ (Complement)
3. ในแต่ละครั้งจะมีเพียงเอาต์พุตเดียวที่มีค่าเป็น 1 สอดคล้องกับเลขทศนิยม

# 5. การนำไปใช้งาน

- ใช้ถอดรหัส BCD → Decimal เพื่อแสดงผลในจอแสดงผลตัวเลข (7-Segment Display)
- ใช้เป็นตัวเลือกช่องสัญญาณ (Channel Selector)
- ใช้ในวงจรหน่วยความจำ เช่น Memory Address Decoder

# 6. สรุป

วงจร Decoder ทำหน้าที่ถอดรหัสอินพุตแบบเข้ารหัส เช่น BCD 4 บิต ให้ออกมาเป็นเอาต์พุตทศนิยมที่ไม่ซ้ำกันเพียงหนึ่งค่า ช่วยให้ระบบดิจิทัลสามารถแปลงข้อมูลจากรหัสเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น.