# เอกสารประกอบการสอน
วงจร LED แบบ Common Cathode

# 1. ความหมายของ Common Cathode 7-Segment

7-Segment Display มี LED 7 ดวง (a, b, c, d, e, f, g) สำหรับแสดงตัวเลข 0–9 การต่อแบบ Common Cathode หมายถึงการนำขั้วลบ (Cathode) ของ LED ทุกดวงมาต่อรวมกันที่กราวด์ (GND). ถ้าต้องการให้ segment ติดสว่าง ต้องจ่ายไฟบวก (Logic “1”) ที่ขั้ว Anode ของ segment นั้น.

# 2. วงจรการทำงาน

1. อินพุต BCD 8421 (A,B,C,D) จะถูกป้อนเข้าสู่ 7-Segment Decoder (เช่น IC 7447 หรือ 4511)
2. Decoder จะถอดรหัสค่า BCD และส่งสัญญาณควบคุมไปยังเอาต์พุต a–g
3. เอาต์พุตแต่ละเส้นผ่านตัวต้านทานจำกัดกระแสก่อนเข้าสู่ LED
4. ขั้ว Cathode ของ LED ทั้งหมดเชื่อมเข้ากับ GND
5. เมื่ออินพุตเปลี่ยนไปตามค่า BCD → Decoder จะทำให้ segment ติดตามที่ต้องการแสดงเลข 0–9.

# 3. หลักการทำงาน

- ถ้าอินพุต BCD = 0001 → Decoder เปิด segment b และ c → แสดงผลเลข 1
- ถ้าอินพุต BCD = 1001 → Decoder เปิด segment a, b, c, f, g → แสดงผลเลข 9
- แต่ละตัวเลขใช้การเปิด/ปิด segment ที่แตกต่างกัน

# 4. ตารางการเปิด/ปิด Segment (เลข 0–9)

| เลข | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

1 = เปิด Segment, 0 = ปิด Segment

# 5. ข้อดีของการต่อแบบ Common Cathode

- ใช้งานง่าย เพราะสามารถต่อ Cathode ลง GND ได้โดยตรง
- Decoder IC หลายรุ่นถูกออกแบบมาสำหรับ Common Cathode โดยเฉพาะ
- เหมาะกับการใช้งานร่วมกับวงจรลอจิกที่จ่ายสัญญาณ Logic “1”

# 6. การนำไปใช้งาน

- นาฬิกาดิจิทัล
- เครื่องคิดเลข
- เครื่องมือวัดดิจิทัล เช่น โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์
- ป้ายแสดงผลตัวเลขในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

# 7. สรุป

วงจร Common Cathode 7-Segment ใช้ร่วมกับ BCD-to-7 Segment Decoder สามารถแสดงผลเลขทศนิยม 0–9 ได้อย่างสะดวก ขั้วลบ (Cathode) ถูกต่อรวมกับ GND และ Decoder จะควบคุมการเปิด/ปิด segment a–g เพื่อสร้างตัวเลข.