# เอกสารประกอบการสอน
Gray Code (โค้ดเกรย์)

# 1. ความหมายของ Gray Code

Gray Code หรือ รหัสสะท้อน (Reflected Binary Code, RBC) เป็นรหัสฐานสองที่มีคุณสมบัติว่าค่าที่ต่อเนื่องกันจะแตกต่างกันเพียง 1 บิต ช่วยลดข้อผิดพลาดในการอ่านค่า เช่น ใน Encoder และระบบดิจิทัล

# 2. ลักษณะสำคัญ

- จำนวนบิตเท่ากับ Binary
- การเปลี่ยนค่าแต่ละครั้งต่างกันเพียง 1 บิต (Hamming Distance = 1)
- ลดความผิดพลาดเมื่อเปลี่ยนสถานะ

# 3. ตารางเปรียบเทียบ Binary ↔ Gray Code

| Decimal | Binary | Gray |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0001 |
| 2 | 0010 | 0011 |
| 3 | 0011 | 0010 |
| 4 | 0100 | 0110 |
| 5 | 0101 | 0111 |
| 6 | 0110 | 0101 |
| 7 | 0111 | 0100 |
| 8 | 1000 | 1100 |
| 9 | 1001 | 1101 |

# 4. วิธีการแปลง

Binary → Gray:
- Bit แรกของ Gray = Bit แรกของ Binary
- Bit ถัดไป = XOR ของ Binary ปัจจุบันกับ Binary ก่อนหน้า

Gray → Binary:
- Bit แรกของ Binary = Bit แรกของ Gray
- Bit ถัดไป = XOR ของ Binary ก่อนหน้ากับ Gray ปัจจุบัน

# 5. การประยุกต์ใช้งาน

- Rotary Encoder ใช้ Gray Code เพื่ออ่านมุมหมุน
- หน่วยความจำและวงจรดิจิทัล ลดความผิดพลาดจากการเปลี่ยนหลายบิต
- การสื่อสารดิจิทัล ใช้เข้ารหัสเพื่อลด Error

# 6. โจทย์ตัวอย่าง

## ตัวอย่างที่ 1: Binary → Gray

โจทย์: แปลงเลข Binary 1010 → Gray Code

วิธีทำ:
- Bit1=1 → 1
- Bit2=1 XOR 0=1
- Bit3=0 XOR 1=1
- Bit4=1 XOR 0=1
คำตอบ: Gray=1111

## ตัวอย่างที่ 2: Gray → Binary

โจทย์: แปลง Gray 1101 → Binary

วิธีทำ:
- Bit1=1
- Bit2=1 XOR 1=0
- Bit3=0 XOR 0=0
- Bit4=0 XOR 1=1
คำตอบ: Binary=1001 (เลข 9)

## ตัวอย่างที่ 3: ตาราง Gray Code 3 บิต

| Decimal | Binary | Gray |
| --- | --- | --- |
| 0 | 000 | 000 |
| 1 | 001 | 001 |
| 2 | 010 | 011 |
| 3 | 011 | 010 |
| 4 | 100 | 110 |
| 5 | 101 | 111 |
| 6 | 110 | 101 |
| 7 | 111 | 100 |

## ตัวอย่างที่ 4: การประยุกต์ใช้ใน Encoder

โจทย์: ทำไม Encoder จึงใช้ Gray Code แทน Binary?
คำตอบ: Binary อาจเปลี่ยนหลายบิตพร้อมกัน เช่น 3 (011) → 4 (100) ทำให้การอ่านผิดพลาดได้
Gray Code เปลี่ยนเพียง 1 บิต ทำให้ลดความผิดพลาด

## ตัวอย่างที่ 5: การออกแบบวงจร Binary → Gray Converter

โจทย์: ออกแบบวงจรแปลง Binary 4 บิต → Gray Code
สูตร:
G3 = B3
G2 = B3 XOR B2
G1 = B2 XOR B1
G0 = B1 XOR B0

# 7. แบบฝึกหัดท้ายบท

1. แปลงเลขฐานสิบ 10 → Binary → Gray Code

2. แปลง Gray Code 1011 → Binary

3. เขียนตาราง Gray Code สำหรับเลข 0–15 (4 บิต)

4. อธิบายข้อดีของ Gray Code เมื่อใช้ใน Encoder

5. ออกแบบวงจร Gray → Binary Converter โดยใช้ XOR Gate

# 8. สรุป

- Gray Code เป็นรหัสที่เปลี่ยนทีละ 1 บิต
- การแปลงใช้ XOR
- ประยุกต์ใช้ใน Encoder, หน่วยความจำ, และระบบสื่อสารดิจิทัล