# เอกสารประกอบการสอน

# หัวข้อ: ระบบเลขฐาน (Number Systems)

รายวิชา: การออกแบบระบบดิจิตอล (Digital System Design)

## 1. บทนำ (Introduction)

ระบบดิจิตอล (Digital Systems) ทำงานโดยใช้สัญญาณดิจิตอลที่มีค่าเพียงสองสถานะคือ 0 และ 1 ดังนั้นตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องถูกแทนด้วยเลขฐานสอง (Binary Number System) อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบและใช้งานจริง เรายังใช้ระบบเลขฐานอื่น ๆ เช่น ฐาน 8 (Octal), ฐาน 10 (Decimal) และ ฐาน 16 (Hexadecimal) เพื่อความสะดวกในการอ่านและเขียนค่า

ความสำคัญ: ความเข้าใจเรื่องระบบเลขฐานเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนการออกแบบวงจรดิจิตอล เช่น การสร้างวงจรตรรกะ การออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ และการเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว (Embedded Systems)

## 2. ประเภทของระบบเลขฐาน (Types of Number Systems)

| ระบบเลขฐาน | จำนวนสัญลักษณ์ | ตัวเลข/ตัวอักษรที่ใช้ | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| ฐาน 2 (Binary) | 2 | 0, 1 | 101101 |
| ฐาน 8 (Octal) | 8 | 0–7 | 725 |
| ฐาน 10 (Decimal) | 10 | 0–9 | 365 |
| ฐาน 16 (Hexadecimal) | 16 | 0–9, A–F | 3A7F |

ระบบเลขฐานที่สำคัญประกอบด้วย Binary, Decimal, Octal และ Hexadecimal โดย Binary เป็นฐานที่ใช้หลักในวงจรดิจิตอล

## 3. การแปลงฐาน (Base Conversion)

3.1 Decimal → Binary:
วิธีการ: หารด้วย 2 แล้วจดเศษ (Remainder) จนเหลือ 0 แล้วเขียนเศษย้อนกลับ
ตัวอย่าง: 13₁₀ → Binary = 1101₂

3.2 Binary → Decimal:
ใช้สูตรน้ำหนักตำแหน่ง เช่น 1011₂ = 11₁₀

3.3 Binary ↔ Octal:
แบ่งกลุ่ม Binary 3 บิต ต่อ 1 ตัวเลข Octal เช่น 110101₂ = 65₈

3.4 Binary ↔ Hexadecimal:
แบ่งกลุ่ม Binary 4 บิต ต่อ 1 ตัวเลข Hex เช่น 11101011₂ = EB₁₆

## 4. เลขฐานที่มีทศนิยม (Fractions in Number Systems)

ตัวเลขทศนิยมใน Binary ใช้ตำแหน่งทศนิยมที่มีน้ำหนักเป็น 2^-n
ตัวอย่าง: 101.101₂ = 5.625₁₀

## 5. รหัส Binary พิเศษที่ใช้ในวงจรดิจิตอล

| ชื่อรหัส | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| BCD (Binary Coded Decimal) | ใช้ 4 บิตแทนตัวเลขฐาน 10 ตั้งแต่ 0–9 |
| Gray Code | รหัสที่เปลี่ยนค่าเพียง 1 บิตต่อการเปลี่ยนสถานะ ป้องกันความผิดพลาด |
| ASCII | รหัสมาตรฐานแทนตัวอักษร เช่น A = 65 |

## 6. แบบฝึกหัด (Exercises)

1. แปลง (45)₁₀ → Binary
2. แปลง (110110)₂ → Decimal
3. แปลง (7A)₁₆ → Binary
4. แปลง (10011011)₂ → Hexadecimal
5. (101.101)₂ = ?₁₀

## 7. สรุป (Summary)

ระบบเลขฐานเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนระบบดิจิตอล โดย Binary เป็นเลขฐานหลักที่ใช้ในวงจรคอมพิวเตอร์ Hexadecimal และ Octal ช่วยให้เขียน Binary สั้นลง และควรเข้าใจวิธีแปลงฐานทั้งไปและกลับเพื่อใช้ในการออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรม