# เอกสารประกอบการสอน
การกำหนดที่อยู่ I/O และอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต

# 1. แนวคิดของ I/O Addressing

ในระบบคอมพิวเตอร์ CPU ต้องสามารถติดต่อกับทั้ง Memory และ I/O Devices ได้ โดยการสื่อสารนี้ทำผ่าน System Bus ซึ่งประกอบด้วย Data Bus, Address Bus และ Control Bus. I/O Addressing คือการกำหนดตำแหน่ง (Address) ให้กับอุปกรณ์ I/O แต่ละตัวเพื่อให้ CPU เข้าถึงได้.

รูปที่ 1.14 การกำหนดที่อยู่ I/O ที่แมปในหน่วยความจำมีตัวควบคุม 5 ตัว

# 2. ส่วนประกอบในรูป

## 2.1 CPU (หน่วยประมวลผลกลาง)

ควบคุมการทำงานของระบบ ส่ง Address ผ่าน Address Bus เพื่อระบุว่าจะเข้าถึง Memory หรือ I/O Controller.

## 2.2 Memory (หน่วยความจำหลัก)

ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลที่ CPU ต้องการใช้งาน โดย Address ช่วงหนึ่งจะถูกกำหนดให้กับ Memory โดยตรง.

## 2.3 Controller (ตัวควบคุม I/O)

เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต แต่ละ Controller จะมี Address ของตัวเอง เช่น Controller #1: Address 101–104, Controller #2: 105–108 เป็นต้น.

## 2.4 อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต

- Input Devices: คีย์บอร์ด, เมาส์, ไมโครโฟน, สแกนเนอร์
- Output Devices: จอภาพ, เครื่องพิมพ์, ลำโพง
- Storage I/O: HDD, SSD, CD/DVD, เทปแม่เหล็ก

# 3. Address Range ของ I/O Controllers

| Controller | Address Range | ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ควบคุม |
| --- | --- | --- |
| #1 | 101 – 104 | Keyboard, Mouse |
| #2 | 105 – 108 | Printer |
| #3 | 109 – 112 | Hard Disk |
| #4 | 113 – 116 | Monitor / Display |
| #5 | 117 – 120 | CD/DVD Drive, External Storage |

# 4. การทำงานของระบบ

1. CPU ส่ง Address ไปที่ Address Bus.
2. Address จะบอกว่า CPU ต้องการเข้าถึง Memory หรือ Controller ตัวใด.
3. Controller ทำหน้าที่ติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตหรือเอาต์พุต.
4. การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นผ่าน Data Bus พร้อม Control Bus (Read/Write).

# 5. สรุป

การแมปที่อยู่ (Address Mapping) ทำให้ CPU เข้าถึงอุปกรณ์ I/O ได้เหมือนกับ Memory. ในรูป CPU ติดต่อกับ Memory และ I/O Controllers 5 ตัว อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออาจเป็นคีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ และจอภาพ.