Assignment: งานครั้งที่ 4 
ออกแบบ Linear power supply ที่ใช้ Zener Diode เป็นแรงดันอ้างอิง

(กำหนดแรงดันเอาต์พุต 5 V, 12 V, 15 V, 18 V, หรือ 24 V กระแส 0.5 A, 1 A, หรือ 1.5 A)

1. ทฤษฏี

รูปที่ 1 โครงสร้างของแหล่งจ่ายกำลัง

1.1 หม้อแปลงกำลัง (Power Transformer)

รูปที่ 2 หม้อแปลงกำลัง

1.2 วงจรเรียงกระแส (Rectifier Circuit)

รูปที่ 3 วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์

1.3 วงจรกรอง (Filter Circuit)

รูปที่ 4 วงจรกรองที่ใช้ตัวเก็บประจุ

1.4 วงจรแรงดันอ้างอิงโดยใช้ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode reference circuit)

รูปที่ 5 วงจรสร้างแรงดันอ้างอิง

1.5 ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสในวงจรเร็กกูเลเตอร์แบบอนุกรม (BJT series regulator)

รูปที่ 6 ทรานซิสเตอร์ขยายกระแส

วงจรสมบูรณ์ของแหล่งจ่ายกำลัง

รูปที่ 7 วงจรแหล่งจ่ายกำลัง

2. การออกแบบ (ตัวอย่าง เลือก 9 V, 1.5 A)

- เลือกแรงดันเอาต์พุต 9 V เมื่อแรงดันหม้อแปลง 24 Vrms (Vp = 33.94 V)

- เลือกกระแสเอาต์พุต 1.5 A

- เลือกทรานซิสเตอร์กำลัง เบอร์ TIP31C (100 V, 3 A) หรือ TIP41C (100 V, 6 A)

- เลือกซีเนอร์ไดโอด

จากวงจร 	VD = VZD = VBE + Vo

กำหนด VBE ของทรานซิสเตอร์กำลัง TIP41C @ IC = 1.5 A มีค่าประมาณ 0.8 V – 1 V

ดังนั้น	VZD = 0.8 V + 9 V

= 9.8 V

จะได้ซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N5240B มีค่า VZ = 10 V @ IZT = 20 mA ขนาด 500 mW

- คำนวณตัวต้านทานไบแอสซีเนอร์ไดโอด

จากรูปที่ 5

IRS = IZD + IB

IB = IE/(β + 1)

เมื่อ 	  IE = IL =1.5 A

จาก datasheet βDC = 20

ดังนั้น	 IB = 1.5 A / (20 +1) = 71 mA

และจะได้ IRS = 20 mA + 71 mA = 91 mA

จากกฎของโอห์ม V = IR สามารถคำนวณ RS ได้เป็น

RS = (VC - VD) / IRS

เมื่อ 	VC = (VP – 2Vdiode) และ VD = VZD

แทนค่ าคำนวณ RS จะได้

RS = {(33.94 V – 2(0.8 V) – 9.8 V}/(91 mA)

= 247 Ω

เลือกใช้ RS = 240 Ω

จาก P = I2R กำลังงานสูญเสียที่ RS = 1.96 W เลือกใช้ RS ขนาด 3 W

รายการอุปกรณ์

1. หม้อแปลง 220 Vrms/24 Vrms

2. บริดจ์ไดโอด KBP206-TUBE ขนาด 600 V / 2 A

3. ตัวเก็บประจุกรอง CFilter 1000 uF/50 V

4. ความต้านทาน RS ค่า 240 Ω / 3 W

5. ซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N5240B VZ = 10 V @ IZT = 20 mA ขนาด 500 mW

6. ทรานซิสเตอร์กำลัง เบอร์ TIP41C (100 V, 6 A)

7. แผ่นปรินท์อเนกประสงค์

8. ปากคึบ สายไฟ สาย AC (สำหรับต่อหม้อแปลง)

3. ผลการจำลองการทำงานหรือผลการทดลอง

รูปที่ 8 วงจรแหล่งจ่ายกำลังสำหรับการจำลองการทำงาน

รูปที่ 9 แรงดันที่จุด B, C, D, และ Vo

| จุดทดสอบ | แรงดันขณะไม่มีโหลด (No load) | แรงดันขณะต่อโหลด (Full load) |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| Vo |  |  |

4. สรุปผลการทดลอง

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก