# เอกสารประกอบการสอน
การลดรูป Switching Function

# 1. ความหมายของ Switching Function

Switching Function คือฟังก์ชันบูลีน (Boolean Function) ที่แสดงสถานะการทำงานของวงจรสวิตช์หรือวงจรลอจิก อินพุตและเอาต์พุตมีค่าได้เพียง 0 (OFF) หรือ 1 (ON) โดยสามารถแสดงในรูป Sum of Products (SOP) หรือ Product of Sums (POS). การลดรูป (Simplification) มีจุดประสงค์เพื่อ:
- ลดจำนวนตัวแปรในสมการ
- ลดจำนวนประตูตรรกะ (Logic Gates)
- ทำให้การสร้างวงจรง่ายและประหยัดขึ้น

# 2. วิธีการลดรูป Switching Function

## 2.1 ใช้กฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra Laws)

เช่น Identity Law, Null Law, Idempotent Law, Complement Law
ตัวอย่าง: F = A + A·B = A

## 2.2 ใช้แผนผังคาร์โนห์ (Karnaugh Map; K-Map)

1. วาด K-Map ตามจำนวนตัวแปร
2. ใส่ค่า minterm ที่เป็น 1 ลงในช่อง
3. จัดกลุ่ม (Grouping) ค่า 1 ที่ติดกัน
4. เขียนสมการที่ได้จากการจัดกลุ่ม

## 2.3 ใช้วิธี Quine–McCluskey (สำหรับตัวแปรมากกว่า 4)

วิธีเชิงตาราง ใช้สำหรับคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ โดยหาค่า Prime Implicant และ Essential Prime Implicant

# 3. ตัวอย่างโจทย์

## ตัวอย่างที่ 1: การใช้ Boolean Algebra

โจทย์: F(A,B) = A·B + A·B̅

วิธีทำ: F = A·(B + B̅) = A·1 = A

## ตัวอย่างที่ 2: การใช้ Karnaugh Map (3 Variables)

โจทย์: F(A,B,C) = Σ(1,3,5,7)

วิธีทำ: เติมค่า 1 ที่ m1, m3, m5, m7 และจัดกลุ่ม → ได้ F = C

## ตัวอย่างที่ 3: การใช้ Karnaugh Map (4 Variables)

โจทย์: F(A,B,C,D) = Σ(0,2,8,10,5,7,13,15)

วิธีทำ: จัดกลุ่ม (m0,m2,m8,m10) → A̅C̅, และ (m5,m7,m13,m15) → AC → ได้ F = A̅C̅ + AC

## ตัวอย่างที่ 4: การมี Don’t Care Condition

โจทย์: F(A,B,C) = Σ(0,2,6) + d(3,7)

วิธีทำ: เติมค่า 1 ที่ m0,m2,m6 และ d ที่ m3,m7 → จัดกลุ่ม → ได้ F = AB + A̅C̅

# 4. แบบฝึกหัดท้ายบท

1. ลดรูปสมการ F(A,B,C) = Σ(0,2,4,6,7) โดยใช้ K-Map

2. ใช้ Boolean Algebra ลดรูป F = (A+B)(A+B̅)

3. สร้าง K-Map สำหรับสมการ F(A,B,C,D) = Σ(1,3,7,11,15) และทำการลดรูป

4. อธิบายข้อดีและข้อเสียของการใช้ Boolean Algebra เทียบกับ K-Map

5. หากจำนวนตัวแปรมีมากกว่า 5 ตัว ควรเลือกวิธีการลดรูปแบบใด และเพราะเหตุใด

# 5. สรุป

- Switching Function คือ Boolean Function ที่แทนการทำงานของวงจรตรรกะ
- การลดรูปสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Boolean Algebra, K-Map, Quine–McCluskey
- ช่วยลดจำนวนเกตและทำให้วงจรมีประสิทธิภาพมากขึ้น